| 序号 | 器械名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海绵钳 | 1.工作长度：220mm.2.指环式，3.头部弯25度，弯形有齿,齿为单槽齿,头部长 60mm,.头宽:8*15mm 圆形头 | 4 |
| 2 | 海绵钳 | 1.工作长度：220mm.2.指环式，3.头部弯25度，弯形有齿，齿为单槽齿，头部长60mm,.头宽：6*15mm 圆形头 | 1 |
| 3 | 海绵钳 | 1.工作长度：220mm.2.指环式，3.头部弯25度，弯形有 齿，齿为单槽齿，头部长60mm，.头宽：10*15mm 圆形头、 无损 | 1 |
| 4 | 海绵钳 | 1.工作长度：210mm.2.指环式,3.头部弯 15 度，弯形有齿，齿为单槽齿，头部长60mm,头宽：5*12mm. | 1 |
| 5 | 淋巴结钳 | 1.工作长度:220mm.2.指环式,3.头部弯15度,有齿,齿为单槽齿，头长70mm,.头宽：10mm.圆头 | 1 |
| 6 | 止血钳 | 1.工作长度：220mm.2.指环式,3.头部弯30度，有齿,齿为单槽齿，头长60mm | 1 |
| 7 | 止血钳 | 1.工作长度：220mm.2.指环式，3.头部弯45度，有齿，齿为单槽齿，头长60mm | 1 |
| 8 | 止血钳 | 1.工作长度：220mm.2.指环式,3.头部弯60度,有齿,齿为单槽齿,头长60mm | 1 |
| 9 | 止血钳 | 1.工作长度：220mm.2.指环式.3.头部弯形有齿，齿为双槽齿，弯100 度.头部长 60mm,头宽:3*3mm.钩形头. 单关节 | 1 |
| 10 | 止血钳 | 1.工作长度：220mm.2.指环式.3.头部弯形有齿，齿为双槽齿，弯100度.头部长60mm,头宽：3*3mm.钩形头. | 1 |
| 11 | 止血钳 | 1.工作长度：220mm.2.指环式.3.头部弯形有齿，齿为双槽齿，弯100度，头部长55mm，头宽：3*3mm.钩形头. | 1 |
| 12 | 持针钳 | 1.工作长度:220mm.2.指环式.3.头部直型 | 2 |
| 13 | 打结器 | 1.工作长度：200mm.2.杆径5mm.3.头部U型 | 1 |
| 14 | 手术剪 | 1.工作长度：220mm.2.指环式.3.头部弯型 | 2 |
| 15 | 手术剪 | 1.工作长度：220mm.2.指环式，3.头部直型 | 2 |
| 16 | 胸腔组织钳 | 1.工作长度：220mm.2.指环式.3.头宽5mm | 1 |
| 17 | 吸引管 | 工作长度 300mm.直径 6mm.2两通手柄.3:杆为半圆形,,弯度 60 度,头为菱形 | 1 |